Hallo! 
Das aktuelle GLJ-Image ob Sat , Kabel oder Light ist für die IDE/HDD, MMC und CF-Karten  Unterstützung vorbereitet.  Es werden für Festplatte die Filesysteme ext2, ext3 und xfs, für MMC die Filesysteme ext2, ext3 und VFAT und für CF-Karte ext2 und ext3 unterstützt.

Die Swap-Funktion kann bei IDE und seit neuestem auch bei MMC Karten eingeschaltet werden.
Vorraussetzung ist der fachgerechte Einbau eines IDE- Interfaces und einer Festplatte bzw. einer MMC- Karte oder CF-Karte. 
Da die meisten User keine Festplatte oder MMC/CF- Karte besitzen und die benötigten Treiber einiges an Speicherplatz im Image belegen haben wir uns entschlossen die Treibergeschichte Modular nachrüstbar anzubieten.

Durch den neuen MMCCOMBO Treiber kann jetzt auch in Philips Boxen eine MMC-Karte zusammen mit einem Multicam betrieben werden.

Das Modul ( ide_mmc.tar) muß nach dem ersten Flashen bevor weitere Updates nachgerüstet werden per FTP in das /tmp Verzeichnis eurer DBOX kopiert werden.

Danach wechselt ihr per Fernbedienung in das Menü: GLJ- Menü/Updates und startet das IDE/MMC- Update.

User deren DBOX mit dem Internet verbunden ist können über das GLJ-Menü/Updates/Online Plugin/Spiele/Ide_MMC und Treiber die IDE/MMC/CF Unterstützung per Online Update einspielen.

Nach dem Einspielen der Module IDE oder/und MMC bzw. CF müssen die Laufwerke, wenn noch nicht geschehen partitioniert und formatiert werden
Während dem Formatieren wird automatisch der Ordner "/tmp/hdd" (für Festplatte; zusätzlich noch /tmp/hdd/recording) oder/und der Ordner "mmc" ( für MMC  bzw. CF- Karte ) angelegt und das Laufwerk gemountet. 
Hat das Formatieren und Mounten geklappt könnt ihr nun Dateien auf die externen Laufwerke auslagern. Im Menü bekommt ihr einige Möglichkeiten der Auslagerung angeboten. Das Auslagern kann noch verfeinert werden. Tips und Hinweise sind stehts willkommen.

Im GLJ- Image können definitiv Multicam und Festplatte zusammen betrieben werden.

Im Menü Einstellungen Festplatte gibt es den Punkt „IDE Start-Modes“ mit folgenden Startmöglichkeiten:

- normal (Festplattentreiber sind immer geladen und Platte immer gemountet

- 1.Zugriff ( Platte mit Treibern wird erst aktiviert, wenn sie zum ersten mal gebraucht wird und läuft dann im normal Modus weiter

- Temporär (Platte mit Treibern wird erst aktiviert, wenn sie zum ersten mal gebraucht wird und wieder deaktiviert , wenn sie nicht mehr benötigt wird.

Zur Übersicht sind noch einige Bilder angehängt.

Im MMC Menü braucht man nur den gewünschten Filesystem- Treiber  auszuwählen. Der MMCCOMBO Treiber wird automatisch mitgeladen.

Die Tools hddcheck, hddinfo und hddtemp findet ihr im GLJ-Board im IDE/MMC Thread.

Weitere Fragen könnt ihr im GLJ-Board stellen.

www.glj.6x.to oder www.glj.elite.to

Gruß g5401 und JohnDoe